I. Phân loại quỹ đạo

Quỹ đạo phân theo hướng của mặt phẳng quỹ đạo

+ Phân loại theo góc nghiêng (Inclination) giữa mặt phẳng quỹ đạo so với mặt phẳng xích đạo.

1: Quỹ đạo xích đạo (Equatorial Orbit) → Góc nghiêng: i=0o.

2: Quỹ đạo cực (Polar Orbit) → Góc nghiêng: i=90o.

3: Quỹ đạo nghiêng (Inclined Orbit) → Góc nghiêng: i=0o÷180o.

+ Với 0o<i<90o: Vệ tinh quay cùng chiều với Trái Đất (tự quay quanh trục)

→ quỹ đạo thuận (Direct Orbit hay Prograde Orbit).

+ Với 90o<i<180o: Vệ tinh quay ngược chiều với Trái Đất (tự quay quanh trục) → quỹ đạo ngược (Retrograde Orbit).

Quỹ đạo phân theo độ lệch tâm

+ Với e=0 → Quỹ đạo tròn (Circular Orbit).

+ Với 0<e<1 → Quỹ đạo Elip (Elliptical Orbit).

Quỹ đạo phân loại theo khoảng cách

1. Quỹ đạo thấp (Low Earth Orbit – LEO):

+ Khoảng cách 160 – 500 km.

+ Chu kì quỹ đạo ngắn (khoảng 1,5h) → cần nhiều vệ tinh để bao phủ đủ 24h.

+ Độ trễ lan truyền tín hiệu nhỏ hơn → phù hợp các ứng dụng trong truyền thông.

+ Khoảng cách lan truyền ngắn → tiêu tốn ít năng lượng → kích thước vật lý của vệ tinh nhỏ hơn và rẻ hơn.

Hệ thống IRIDIUM

+ Các ứng dụng: giám sát, dự báo thời tiết, viễn thám và nghiên cứu khoa học.

2. Quỹ đạo trung bình (Medium Earth Orbit – MEO):

+ Khoảng cách 10000 – 20000 km.

+ Chu kỳ quỹ đạo 6 – 12h.

+ Khoảng cách truyền dẫn và độ trễ lan truyền lớn hơn LEO.

+ Các ứng dụng: liên lạc và điều hướng.

3. Quỹ đạo địa tĩnh (Geosynchronous Earth orbit – GEO):

+ Nằm trên mặt phẳng xích đạo.

+ Khoảng cách 35786 km.

+ Chu kỳ quỹ đạo bằng với chu kỳ tự quay quanh trục của Trái đất.

4. Quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời (Sun-synchronous Orbit, Helio-synchronous Orbit):

+ Xét về khoảng cách đến bề mặt Trái Đất thì thuộc loại LEO.

+ Mặt phẳng quỹ đạo giữ 1 góc cố định so với hướng giữa Trái Đất và Mặt Trời.

+ Quan trọng trong nhiệm vụ viễn thám và quân sự.

+ Mỗi chu kỳ quay quanh Trái Đất vệ tinh sẽ quét được 1 dải → có khả năng bao phu toàn bộ Trái Đất.

+ Khi các dải bao phủ hoàn toàn Trái Đất và quay trở lại dải đầu tiên thì vệ tinh hoàn thành 1 chu kỳ quỹ đạo.

+ Chu kỳ quỹ đạo là số vòng quay để vệ tinh quay về cùng một điểm với cùng hướng.

Quỹ đạo Molniya

+ Quỹ đạo hình Elip với độ lệch tâm và độ nghiêng lớn → giúp phủ được vùng vĩ tuyến cao, nơi mà các vệ tinh địa tĩnh không bao phủ được.

+ Ví dụ: Quỹ đạo Molniya với e=0.75, i=65o

Apogee: 40000 km	Perigee: 400 km từ bề mặt Trái Đất

Chu kỳ: T=12h

Với chu kỳ trên cần 3 vệ tinh để các dịch vụ (tín hiệu) không bị gián đoạn.

II. Tiến nhập quỹ đạo mong muốn

+ Để đạt được quỹ đạo mong muốn cần tính toán các yếu tố tại điểm vào quỹ đạo (Injection Point).

+ Các tham số quỹ xác định quỹ đạo:

1. Right ascension of the ascending node (Longitude of the ascending node – Kinh độ điểm lên):

- Góc Ω từ đường Xuân phân (Vernal Equinox) tới đường nối điểm xuống tới điểm lên (Line of nodes) theo hướng quay của Trái Đất.

Kinh độ điểm lên

- Góc Ω được xác định thông qua 2 góc θ1 và θ2:

- Với sinθ2=cosi.sinLcosL.sini

i: Góc nghiêng (Inclination)

L: Kinh độ của điểm vào quỹ đạo

→ Với i biết trước, để đạt được góc Ω mong muốn cần chọn L.

2. Inclination Angle (Góc nghiêng):

+ Góc nghiêng i có thể được xác định thông qua góc phương vị (Azimuth Angle) Az và vĩ độ của điểm vào quỹ đạo l:

cosi=sinAz.cosl

N

v'

v

Az

Horizontal plane

Góc phương vị

+ Với:

v: vận tốc tại điểm vào quỹ đạo

v': hình chiếu của v trên mặt phẳng ngang tại điểm vào quỹ đạo

N: véc tơ chỉ hướng Bắc

3. Position of the major axis of the orbit (Vị trí trục chính của quỹ đạo):

+ Điểm vào quỹ đạo không phải cực cận:

- sinΦ=sinlsini

- cosθ=dV2cos2γ-μeμ

→ ω=Φ-θ

+ Điểm vào quỹ đạo là điểm cực cận:

- γ=0o

- θ=0o

→ sinω=sinΦ=sinlsini

4. Shape of the elliptical orbit (Hình dạng quỹ đạo Elip):

+ Từ định luật Kepler II có được rava=rpvp=vdcosγ.

+ Vận tốc tại điểm bất kỳ trên quỹ đạo vx=μ(2dx-1a).

→ Từ hai phương trình trên ta có thể tính toán các thông số của quỹ đạo Elip.

5. Position of the satellite in its orbit (Vị trí của vệ tinh trên quỹ đạo):

+ Dựa vào phương trình Kepler có thể xác định được vị trí của vệ tinh trên quỹ đạo:

M=E-e.sinE=n(t-tp)

- M: mean anomaly

- E: eccentric anomaly

- θ: true anomaly

- tp: periapsis time

- n: mean angular (Kepler III: n=μa3 )

F

e

F

θ

l

F’

Satellite

r

E

a

+ Khoảng cách r=l1+e.cosθ với l=a(1-e2)

→ cosE=ae+r.cosθa